下面这份可以直接交给代码手实施。已经验证：这份数据确实存在至少两组不同的最优购电方案，且两组方案的全天购电费用相同。

用词应写成：“最优总购电费用确定，但达到该费用的购电方案不唯一。” 每个时段的电价是已知输入，不宜称为“最优购价”。

1．程序需要完成的任务：生成两组完整方案，并验证它们同样最优。

最终建议只输出一个工作簿，包含以下内容：

工作表	内容

方案A	144个时段的完整调度明细，作为论文主要展示方案

方案B	另一组144个时段的完整调度明细

方案差异	仅列出两组方案不同的购电量、充电量和储电量

汇总	最优费用、全天购电量、六个四小时区间汇总、检查结果

必须同时满足：

\[

F_A=F_B=F^*

\]以及：

\[

\exists t,\quad g_t^A\ne g_t^B.

\]不能仅凭“费用四舍五入后相同”就判定两组方案同样最优，也不能只改变充放电细节、购电量却完全相同。

2．统一模型口径，所有代码都使用同一套参数。

以下结果沿用此前计算口径；“不计售电收入”是建模假设，不表述为题目明确禁止售电。

项目	采用值或规则

输入	附件1的电价、负载功率、光伏预测功率

时段数	144

每段时长	\(1/6\)小时

时间解释	附件标签为区间终点，例如10:10对应10:00—10:10

充电效率	0.9

放电效率	0.9

最大充电功率	交流连接侧5000 kW

最大放电功率	交流连接侧5000 kW

最低储电量	1200 kWh

最高储电量	10800 kWh

初始储电量	6000 kWh

日末储电量	6000 kWh

售电与富余电量	本次不计售电收入，允许富余光伏不利用

注意：5000 kW限制的是电池充放电功率，不是外网购电功率。

数据整理时同时保留：

- 附件中的原始时间标签；

- 程序采用的物理时间区间。

模板存在十分钟错位，不能直接按原模板行号填入而忽略时间含义。

3．主模型采用储电量增量LP，共288个连续变量。

把输入功率转换为每段电量：

\[

\ell_t=P_t^{load}/6,\qquad

v_t=P_t^{PV}/6,\qquad

n_t=\ell_t-v_t.

\]决策变量：

\[

z=(g_1,\ldots,g_{144},s_1,\ldots,s_{144}).

\]其中：

- \(g_t\)：该段购电量，单位kWh；

- \(s_t\)：该段末储电量，单位kWh；

- \(x_t=s_t-s_{t-1}\)：电池内部电量增量。

目标函数：

\[

\boxed{\min F=\sum_{t=1}^{144}p_tg_t}

\]约束：

\[

\begin{aligned}

g_t&\ge0,\\

g_t&\ge n_t+x_t/0.9,\\

g_t&\ge n_t+0.9x_t,\\

1200&\le s_t\le10800,\\

-\frac{\min(5000/6,\ell_t)}{0.9}

&\le x_t\le750,\\

s_0&=s_{144}=6000.

\end{aligned}

\]结果恢复：

\[

c_t=\frac{\max(x_t,0)}{0.9},

\]\[

d_t=0.9\max(-x_t,0),

\]\[

w_t=g_t+v_t+d_t-\ell_t-c_t.

\]其中 \(c_t,d_t,w_t\) 分别为交流侧充电量、放电量和弃光量。

这套表达自动保证充放电互斥，不需要二元变量。

4．第二组最优解使用“两阶段优化”生成，不能靠随机扰动。

第一阶段求最低费用：

\[

F^*=\min_{z\in\mathcal F}f^\mathsf Tz,

\]其中：

\[

f=(p_1,\ldots,p_{144},0,\ldots,0).

\]第二阶段保留全部原约束，再增加：

\[

\boxed{f^\mathsf Tz=F^*.}

\]在这个条件下，选择某个时段的购电量作为第二目标，分别求最小值和最大值。

本次可以直接选择：

\[

t=140,

\]对应物理区间：

\[

23{:}10\text{—}23{:}20.

\]方案A：

\[

\min g_{140}

\quad

\text{s.t. 原约束及 } f^\mathsf Tz=F^*.

\]方案B：

\[

\max g_{140}

\quad

\text{s.t. 原约束及 } f^\mathsf Tz=F^*.

\]已验证：

\[

g_{140}^{A}=569.358633333\ \mathrm{kWh},

\]\[

g_{140}^{B}=902.691966667\ \mathrm{kWh}.

\]两组购电量不同，同时仍满足最低费用约束。

代码注意事项：

- Python从0开始索引，因此第140段对应索引139。

- 第二阶段求解器返回的 result.fun 是第二目标值，不能当作购电费用。

- 实际购电费用必须重新计算为 price @ grid。

- 不要把第一目标改成“购电费＋一个小权重的其他目标”，那可能改变原问题最优费用。

- 如果更换数据，应重新检查是否存在不同最优方案，不能强制宣称不唯一。

5．下面是可以直接使用的核心代码。

依赖：

pip install numpy pandas scipy openpyxl

代码完成数据检查、主模型求解、两组最优方案生成、约束核验和单个工作簿输出。代码手可在此基础上补充绘图。

from pathlib import Path

import numpy as np

import pandas as pd

from scipy.optimize import linprog

# ---------- 配置 ----------

INPUT = Path(

r"F:\数学建模\26.9数模国赛2.0\C题\附件\附件1.xlsx"

)

OUTPUT = Path("问题1_两组最优方案.xlsx")

N = 144

DT = 1 / 6

ETA_C = 0.9

ETA_D = 0.9

P_MAX = 5000.0

S_MIN = 1200.0

S_MAX = 10800.0

S_INITIAL = 6000.0

S_FINAL = 6000.0

ENERGY_TOL = 1e-6

COST_TOL = 1e-6

DIFF_TOL = 1e-5

# ---------- 读取和检查数据 ----------

raw = pd.read_excel(INPUT, engine="openpyxl")

assert len(raw) == N, "附件1应包含144条数据"

def minute_of_day(value):

"""将附件时间转换为当天起算的分钟数。"""

if hasattr(value, "hour"):

return value.hour * 60 + value.minute

text = str(value).strip()

day_offset = 1440 if "+1" in text else 0

text = text.replace("+1", "")

hour, minute = text.split(":")[:2]

return day_offset + int(hour) * 60 + int(minute)

source_minutes = [

minute_of_day(value)

for value in raw.iloc[:, 0]

]

assert source_minutes == list(range(10, 1441, 10)), (

"时间标签不是连续的00:10至24:00，请检查"

)

price = raw.iloc[:, 1].to_numpy(dtype=float)

load = raw.iloc[:, 2].to_numpy(dtype=float) * DT

pv = raw.iloc[:, 3].to_numpy(dtype=float) * DT

assert np.isfinite(np.c_[price, load, pv]).all()

assert (price > 0).all()

assert (load >= 0).all()

assert (pv >= 0).all()

net_load = load - pv

def hhmm(minute):

return f"{minute // 60:02d}:{minute % 60:02d}"

intervals = [

f"{hhmm(10 * t)}-{hhmm(10 * (t + 1))}"

for t in range(N)

]

# ---------- 构建LP ----------

# z = [g_1,...,g_N, s_1,...,s_N]

#

# x = D @ s - h

# 第一段 x_1 = s_1 - S_INITIAL

I = np.eye(N)

Z = np.zeros((N, N))

D = I - np.eye(N, k=-1)

h = np.zeros(N)

h[0] = S_INITIAL

x_upper = np.full(N, ETA_C * P_MAX * DT)

x_lower = -np.minimum(P_MAX * DT, load) / ETA_D

A_ub = np.vstack([

np.c_[-I, D / ETA_C],

np.c_[-I, ETA_D * D],

np.c_[Z, D],

np.c_[Z, -D],

])

b_ub = np.r_[

-net_load + h / ETA_C,

-net_load + ETA_D * h,

x_upper + h,

-x_lower - h,

]

cost_vector = np.r_[price, np.zeros(N)]

bounds = (

[(0, None)] * N

+ [(S_MIN, S_MAX)] * N

)

# 固定最后一个时段末的储电量

bounds[-1] = (S_FINAL, S_FINAL)

def solve_lp(objective, locked_cost=None):

"""

locked_cost=None：正常求解。

locked_cost为数值：增加原购电费等于该数值的约束。

"""

result = linprog(

c=objective,

A_ub=A_ub,

b_ub=b_ub,

A_eq=(

None

if locked_cost is None

else cost_vector.reshape(1, -1)

),

b_eq=(

None

if locked_cost is None

else [locked_cost]

),

bounds=bounds,

method="highs",

)

if not result.success:

raise RuntimeError(result.message)

return result.x

# ---------- 第一阶段：最低购电费 ----------

z_opt = solve_lp(cost_vector)

F_star = float(cost_vector @ z_opt)

# ---------- 第二阶段：同一最低费用下的两组方案 ----------

# 第140段，物理区间23:10-23:20，Python索引139

pivot = intervals.index("23:10-23:20")

secondary = np.zeros(2 * N)

secondary[pivot] = 1.0

# 最小化该段购电量

z_A = solve_lp(secondary, locked_cost=F_star)

# 最大化该段购电量 = 最小化其相反数

z_B = solve_lp(-secondary, locked_cost=F_star)

# ---------- 恢复物理变量并核验 ----------

def decode_and_check(z):

grid = z[:N]

state = np.r_[S_INITIAL, z[N:]]

change = np.diff(state)

charge = np.maximum(change, 0) / ETA_C

discharge = ETA_D * np.maximum(-change, 0)

curtailment = grid + pv + discharge - load - charge

cost = float(price @ grid)

# 原LP不等式

assert np.max(A_ub @ z - b_ub) <= ENERGY_TOL

# 变量边界

assert grid.min() >= -ENERGY_TOL

assert state.min() >= S_MIN - ENERGY_TOL

assert state.max() <= S_MAX + ENERGY_TOL

assert charge.max() <= P_MAX * DT + ENERGY_TOL

assert discharge.max() <= P_MAX * DT + ENERGY_TOL

assert np.max(discharge - load) <= ENERGY_TOL

assert curtailment.min() >= -ENERGY_TOL

assert np.max(curtailment - pv) <= ENERGY_TOL

# 初末状态

assert abs(state[0] - S_INITIAL) <= ENERGY_TOL

assert abs(state[-1] - S_FINAL) <= ENERGY_TOL

# 逐段SOC递推

state_residual = (

np.diff(state)

- ETA_C * charge

+ discharge / ETA_D

)

assert np.max(np.abs(state_residual)) <= ENERGY_TOL

# 充放电互斥

simultaneous = (

(charge > ENERGY_TOL)

& (discharge > ENERGY_TOL)

)

assert not simultaneous.any()

# 购电量必须等于实际缺口

expected_grid = np.maximum(

net_load + charge - discharge,

0,

)

assert np.max(

np.abs(grid - expected_grid)

) <= ENERGY_TOL

# 全天储能净变化

assert abs(

ETA_C * charge.sum()

- discharge.sum() / ETA_D

- (S_FINAL - S_INITIAL)

) <= ENERGY_TOL

# 保持第一阶段最低费用

assert abs(cost - F_star) <= COST_TOL

return pd.DataFrame({

"序号": np.arange(1, N + 1),

"附件时间标签": raw.iloc[:, 0].astype(str),

"物理时段": intervals,

"电价_元每kWh": price,

"负载_kWh": load,

"光伏_kWh": pv,

"购电_kWh": grid,

"充电_kWh": charge,

"放电_kWh": discharge,

"弃光_kWh": curtailment,

"期初储电_kWh": state[:-1],

"期末储电_kWh": state[1:],

"购电费_元": price * grid,

})

plan_A = decode_and_check(z_A)

plan_B = decode_and_check(z_B)

grid_difference = (

plan_B["购电_kWh"].to_numpy()

- plan_A["购电_kWh"].to_numpy()

)

assert np.max(np.abs(grid_difference)) > DIFF_TOL, (

"两组购电量没有明显差异，不能声称购电方案不唯一"

)

# ---------- 差异表 ----------

difference = pd.DataFrame({

"物理时段": intervals,

"A购电_kWh": plan_A["购电_kWh"],

"B购电_kWh": plan_B["购电_kWh"],

"购电差值_B减A": grid_difference,

"A充电_kWh": plan_A["充电_kWh"],

"B充电_kWh": plan_B["充电_kWh"],

"A期末储电_kWh": plan_A["期末储电_kWh"],

"B期末储电_kWh": plan_B["期末储电_kWh"],

})

changed = (

np.abs(grid_difference) > DIFF_TOL

) | (

np.abs(

plan_B["期末储电_kWh"]

- plan_A["期末储电_kWh"]

) > DIFF_TOL

)

difference = difference.loc[changed].copy()

# ---------- 汇总 ----------

baseline_grid = np.maximum(load - pv, 0)

baseline_cost = float(price @ baseline_grid)

summary = pd.DataFrame([

{

"方案": "无储能",

"全天购电量_kWh": baseline_grid.sum(),

"全天购电费_元": baseline_cost,

"节费率": 0.0,

},

{

"方案": name,

"全天购电量_kWh": plan["购电_kWh"].sum(),

"全天购电费_元": plan["购电费_元"].sum(),

"节费率": (

1 - plan["购电费_元"].sum() / baseline_cost

),

}

for name, plan in []

])

上面汇总部分为了避免混合列表语法，实际使用时将最后的 summary = ... 部分替换为下面这一段：

summary_rows = [{

"方案": "无储能",

"全天购电量_kWh": baseline_grid.sum(),

"全天购电费_元": baseline_cost,

"节费率": 0.0,

}]

for name, plan in [("方案A", plan_A), ("方案B", plan_B)]:

total_cost = plan["购电费_元"].sum()

summary_rows.append({

"方案": name,

"全天购电量_kWh": plan["购电_kWh"].sum(),

"全天购电费_元": total_cost,

"节费率": 1 - total_cost / baseline_cost,

})

summary = pd.DataFrame(summary_rows)

block_rows = []

for hour in range(0, 24, 4):

section = plan_A.iloc[hour * 6:(hour + 4) * 6]

block_rows.append({

"时段": f"{hour:02d}:00-{hour + 4:02d}:00",

"充电量_kWh": section["充电_kWh"].sum(),

"放电量_kWh": section["放电_kWh"].sum(),

})

four_hour_summary = pd.DataFrame(block_rows)

with pd.ExcelWriter(OUTPUT, engine="openpyxl") as writer:

plan_A.to_excel(writer, sheet_name="方案A", index=False)

plan_B.to_excel(writer, sheet_name="方案B", index=False)

difference.to_excel(writer, sheet_name="方案差异", index=False)

summary.to_excel(

writer, sheet_name="汇总", index=False

)

four_hour_summary.to_excel(

writer, sheet_name="汇总", startrow=7, index=False

)

print(f"最低购电费：{F_star:.10f} 元")

print(summary.to_string(index=False))

print(difference.to_string(index=False))

print(f"结果已输出至：{OUTPUT.resolve()}")

数值处理要求：计算和保存时保留完整精度，仅展示时保留两位或六位小数。不要先把每段结果四舍五入，再计算费用或验证约束。

6．方案A的完整144段购电计划如下。

单位为kWh。为便于阅读，分成三个并列的八小时区间；每一列时段都按时间顺序向下排列。表内保留两位小数，精确计算以程序未舍入结果为准。

时段	购电量	时段	购电量	时段	购电量

00:00—00:10	1406.64	08:00—08:10	0.00	16:00—16:10	445.43

00:10—00:20	1406.33	08:10—08:20	0.00	16:10—16:20	495.70

00:20—00:30	1407.38	08:20—08:30	0.00	16:20—16:30	547.12

00:30—00:40	1409.07	08:30—08:40	0.00	16:30—16:40	599.99

00:40—00:50	1409.80	08:40—08:50	0.00	16:40—16:50	635.43

00:50—01:00	576.64	08:50—09:00	0.00	16:50—17:00	660.83

01:00—01:10	577.86	09:00—09:10	0.00	17:00—17:10	702.04

01:10—01:20	577.99	09:10—09:20	0.00	17:10—17:20	738.07

01:20—01:30	911.16	09:20—09:30	0.00	17:20—17:30	775.94

01:30—01:40	580.42	09:30—09:40	0.00	17:30—17:40	826.08

01:40—01:50	582.51	09:40—09:50	0.00	17:40—17:50	762.42

01:50—02:00	583.07	09:50—10:00	0.00	17:50—18:00	636.98

02:00—02:10	584.20	10:00—10:10	0.00	18:00—18:10	531.89

02:10—02:20	585.44	10:10—10:20	0.00	18:10—18:20	678.83

02:20—02:30	586.14	10:20—10:30	0.00	18:20—18:30	686.27

02:30—02:40	586.32	10:30—10:40	0.00	18:30—18:40	696.50

02:40—02:50	586.43	10:40—10:50	0.00	18:40—18:50	0.00

02:50—03:00	586.85	10:50—11:00	0.00	18:50—19:00	0.00

03:00—03:10	587.82	11:00—11:10	575.17	19:00—19:10	0.00

03:10—03:20	589.55	11:10—11:20	0.00	19:10—19:20	0.00

03:20—03:30	590.81	11:20—11:30	0.00	19:20—19:30	0.00

03:30—03:40	590.21	11:30—11:40	179.28	19:30—19:40	0.00

03:40—03:50	591.07	11:40—11:50	520.12	19:40—19:50	0.00

03:50—04:00	593.37	11:50—12:00	486.40	19:50—20:00	0.00

04:00—04:10	593.66	12:00—12:10	480.41	20:00—20:10	0.00

04:10—04:20	592.79	12:10—12:20	485.30	20:10—20:20	0.00

04:20—04:30	593.34	12:20—12:30	488.61	20:20—20:30	0.00

04:30—04:40	596.68	12:30—12:40	498.27	20:30—20:40	0.00

04:40—04:50	597.78	12:40—12:50	0.00	20:40—20:50	715.87

04:50—05:00	595.16	12:50—13:00	0.00	20:50—21:00	717.01

05:00—05:10	590.61	13:00—13:10	0.00	21:00—21:10	720.16

05:10—05:20	589.49	13:10—13:20	0.00	21:10—21:20	717.05

05:20—05:30	578.46	13:20—13:30	0.00	21:20—21:30	720.45

05:30—05:40	1383.66	13:30—13:40	0.00	21:30—21:40	738.13

05:40—05:50	591.14	13:40—13:50	0.00	21:40—21:50	671.69

05:50—06:00	0.00	13:50—14:00	0.00	21:50—22:00	1393.79

06:00—06:10	0.00	14:00—14:10	0.00	22:00—22:10	1384.90

06:10—06:20	0.00	14:10—14:20	0.00	22:10—22:20	568.83

06:20—06:30	0.00	14:20—14:30	0.00	22:20—22:30	1396.99

06:30—06:40	0.00	14:30—14:40	0.00	22:30—22:40	1397.76

06:40—06:50	0.00	14:40—14:50	0.00	22:40—22:50	566.75

06:50—07:00	0.00	14:50—15:00	112.09	22:50—23:00	1399.87

07:00—07:10	0.00	15:00—15:10	266.73	23:00—23:10	567.83

07:10—07:20	0.00	15:10—15:20	197.52	23:10—23:20	569.36

07:20—07:30	0.00	15:20—15:30	244.81	23:20—23:30	1403.66

07:30—07:40	0.00	15:30—15:40	295.53	23:30—23:40	904.95

07:40—07:50	0.00	15:40—15:50	345.78	23:40—23:50	573.18

07:50—08:00	0.00	15:50—16:00	394.93	23:50—24:00	574.12

方案A汇总：

指标	数值

全天购电量	59,482.69899835 kWh

全天购电费	35,126.94858929 元

全天充电量	20,740.66613169 kWh

全天放电量	16,799.93956667 kWh

光伏利用率	100%

日初储电量	6000 kWh

日末储电量	6000 kWh

六个四小时区间的充放电结果：

时段	充电量／kWh	放电量／kWh

00:00—04:00	4500.00	0.00

04:00—08:00	833.33	6365.84

08:00—12:00	4787.96	1703.00

12:00—16:00	5286.04	91.10

16:00—20:00	0.00	5780.13

20:00—24:00	5333.33	2859.87

7．方案B可以完整定义为：除以下两个时段的购电量外，其余142段与方案A相同。

时段	电价／元每kWh	方案A购电量	方案B购电量	B－A

23:10—23:20	0.4240	569.358633	902.691967	+333.333333

23:30—23:40	0.4240	904.948717	571.615383	−333.333333

对应充电调整：

时段	方案A充电量／kWh	方案B充电量／kWh

23:10—23:20	0	333.333333

23:30—23:40	333.333333	0

放电计划保持不变。储电量只有以下中间状态不同：

时刻	方案A储电量／kWh	方案B储电量／kWh

23:10	4950	4950

23:20	4950	5250

23:30	5700	6000

23:40	6000	6000

24:00	6000	6000

两组方案的全天购电量、购电费用、充放电总量及六个四小时区间汇总均相同。

费用差可以直接验证：

\[

\begin{aligned}

F_B-F_A

&=0.4240\times333.333333\ldots\\

&\quad-0.4240\times333.333333\ldots\\

&=0.

\end{aligned}

\]提前充入333.333333 kWh，在电池内部增加：

\[

0.9\times333.333333\ldots=300\ \mathrm{kWh}.

\]中间储电量仍在1200～10800 kWh范围内，充电功率未超限，23:40后状态重新一致。因此，这两组方案都可行，且都达到相同最低费用。

论文中可以直接写：

在既定模型和参数下，最低全天购电费用为35126.94858929元，但最优购电方案不唯一。由于23:10—23:20与23:30—23:40的购电电价均为0.4240元/kWh，可在满足储能约束的前提下，将333.333333 kWh充电购电量从后一个时段转移至前一个时段，全天购电费用和日末储电量均保持不变，从而构造出另一组最优购电方案。

进一步，转移量也可以取：

\[

0\le\delta\le\frac{1000}{3}\ \mathrm{kWh}.

\]因此，这里实际上存在一族连续的最优方案，不止两组。

8．代码手需要制作的图，重点放在方案A和两方案差异上。

图	具体绘制要求

方案A调度主图	四面板共享时间轴：电价、充放电正负柱、储电量、购电功率

经济收益图	无储能与最优方案的费用条形图；标注节费率26.90%

两方案差异图	只放大23:00—24:00；上面比较A、B购电量，下面比较A、B储电量

四小时汇总图	六个区间的充电与放电分组柱状图

两方案在全天绝大多数时段重合，因此差异图应放大到最后一小时，并在23:10—23:20、23:30—23:40标注“+333.33”“−333.33”。

静态图使用Matplotlib，保留十分钟分辨率。不要平滑充放电动作。

9．验收时按以下数值和条件检查。

检查项	标准

每组方案的记录数	144

最低购电费	35,126.94858929元附近

两方案费用差	绝对值不超过 \(10^{-6}\) 元

两方案购电量差异	至少一个时段明显大于 \(10^{-5}\) kWh

预期不同购电时段	第140段、第142段

最大购电量差异	约333.333333 kWh

储电量	全程1200～10800 kWh

单段充放电量	分别不超过833.333333 kWh

初末储电量	均为6000 kWh

同时充放电	不允许

约束核验	使用未舍入数值，能量容差 \(10^{-6}\) kWh

模型方法参考：Hashmi等，2019，储能套利的线性规划模型；Boyd与Vandenberghe，《Convex Optimization》第4.3.1节。